国家税务总局青岛市税务局

2025年路由器等网络安全设备购买采购需求

一、项目概述

为解决国家税务总局青岛市税务局等级保护网络提升（产品满足密评标准要求，解决设备运维在密评工作总提出的问题进行密改工作，通过更换国密设备以加强管理方式从而符合密评要求），提升捷税网安全防护能力，现有设备核心件非国产化，同时设备老旧为日常工作以及使用带来的问题。按照信息系统等级保护建设规范的要求与数据中心网络冗余与稳定规范设立此项目，本项目建设完成后本次项目所涉及的网络、安全产品应满足密评要求，中标单位需协助国家税务总局青岛市税务局完成密评工作。

二、项目要求

1、技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器接入交换机 | 1、★交换容量≥24Tbps，包转发≥660Mpps； 2、★实配100/1000Base-T电接口≥48个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个，满配万兆多模光模块，双电源； 3、★设备满足国产化要求，设备关键核心芯片（CPU、转发芯片）采用国产化芯片； 4、△支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP； 5、△支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6、△支持防火墙插卡，支持Smartlink； 7、△支持全端口256bit MACsec加密功能，链路层保障信息安全； 8、△支持跨设备链路聚合技术。 9、★提供原厂维保≥3年； | 20 |
| 2 | 业务专网-视频监控域汇聚交换机 | 1、★业务插槽：整机槽位数量≥5个，配置冗余引擎后，整机业务槽位数量≥3个； 2、★设备性能：交换容量≥200Tbps，转发性能≥38400Mpps； 3、★配置要求：双主控引擎，双电源，配置≥48个千兆光口，≥48个千兆电口，满配光模块； 4、★设备满足国产化要求，设备关键核心芯片（CPU、转发芯片）采用国产化芯片； 5、△扩展性：支持扩展以太网千兆电口、千兆光口、40G接口、100G接口； 6、△路由特性：支持静态路由、RIPng、RIPv1/v2、OSPFv2/v3、BGP4+、IS-ISv6协议； 7、■支持内置智能图形化管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能，提供工信部或国内第三方权威机构（CNAS认可）的检验报告复印件并加盖投标人公章； 8、■支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔，提供第三方检测报告并加盖投标人公章； 9、★提供原厂维保≥3年； | 1 |
| 3 | 业务专网-核心交换域路由器 | 1、★交换容量≥400Tbps，包转发≥105600Mbps； 2、△支持主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位； 3、△支持分布式转发架构，接口板包含NP(NetworkProcessor,网络处理器)芯片，支持单独的业务处理能力，可实现灵活的新功能扩展及演进能力； 4、★设备满足国产化要求，设备关键核心芯片（CPU、转发芯片）采用国产化芯片； 5、■支持ARP协议，ARP表项≥1M，支持NDP协议，ND表项≥1M，提供第三方测试报告复印件并加盖投标人公章； 6、△整机框全物理尺寸的线卡槽位数≥4（非子卡槽位），支持子母卡架构，母卡和子卡均支持热插拔，子卡槽位数≥16，业务板数量≥4，交换网板数量≥4； 7、■设备支持确定性网络，端到端确定性时延的抖动范围<20us，提供第三方测试报告复印件并加盖投标人公章； 8、■满足IPv6技术演进需求，所投机框具备IPv6+能力，提供IPv6+ Ready 2.0 & SRv6 Ready 证书复印件并加盖投标人公章； 9、★配置要求：双主控，冗余电源，≥20个千兆以太网电口，≥24个千兆以太网光口，≥6端口万兆以太网光接口，配置10个千兆10KM单模模块、6个万兆多模模块、10个千兆多模模块； 9、★提供原厂维保≥3年。 | 2 |
| 4 | 业务专网业务处理域小型机接入交换机 | 1、★业务插槽：整机槽位数量≥8个，配置冗余引擎后，整机业务槽位数量≥6个； 2、★设备性能：交换容量≥400Tbps，转发性能≥57600Mpps； 3、★配置要求：双主控引擎，双电源，配置≥144个千兆光口，≥48个千兆电口，配置≥64个万兆光口，满配光模块； 4、★设备满足国产化要求，设备关键核心芯片（CPU、转发芯片）采用国产化芯片； 5、△扩展性：支持扩展以太网支持千兆电口、千兆光口、40G接口、100G接口； 6、△路由特性：支持静态路由、RIPng、RIPv1/v2、OSPFv2/v3、BGP4+、IS-ISv6协议； 7、■可视化：支持流量可视化管理，Telemetry流量可视化功能，提供工信部或国内第三方权威机构（CNAS认可）的检验报告复印件并加盖投标人公章； 8、■支持内置智能图形化管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能，提供工信部或国内第三方权威机构（CNAS认可）的检验报告复印件并加盖投标人公章； 9、★提供原厂维保≥3年。 | 2 |
| 5 | 外联网接入域路由器 | 1、★交换容量≥86Tbps，包转发≥13200Mbps； 2、★设备满足国产化要求，设备关键核心芯片（CPU、转发芯片）采用国产化芯片； 3、★冗余双主控，且主控、转发物理分离，为保证满足未来升级需要，设备子卡业务板槽位数≥6；电源数量≥4且不占业务槽位； 4、■支持10Mbps小颗粒FlexE切片，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章； 5、■满足IPv6+技术演进需求，所投主机具备IPv6+能力，提供IPv6+ Ready 2.0证书复印件并加盖投标人公章； 6、△支持SRv6技术，支持G-SRv6头压缩和随流检测； 7、★配置要求：双主控，冗余电源，≥24个千兆电口，≥24个千兆光口，≥4个万兆光口，配置12个千兆10KM单模模块、4个万兆多模模块； 8、★提供原厂维保≥3年。 | 2 |
| 6 | 互联网区堡垒机 | 1、★2U机架式，1+1冗余电源；需采用国产化架构包括但不限于CPU、操作系统等；内存≥64G，硬盘容量≥6T*2，千兆电口≥5个，万兆光口≥2个（满配万兆光模块），支持网口扩展；内置国密硬件加密卡；可管理设备数量≥10000个，运维用户无限制，字符类并发会话≥4000个、图形类并发会话≥700个，本次配置授权资产≥1200个，配置原厂维保服务≥3年； 2、△支持集群部署模式，中心采用HA，节点可以横向扩展，实现统一登录入口，统一配置同步，审计日至集中查询，实时会话集中监控，以满足业务增长需求； 3、△应用中心透明部署，不需要占用网内IP资源就可以正常发布应用进行运维； 4、△支持按部门组织架构（至少10个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员，如部门内的运维管理员、审计管理员、系统管理员等。每个部门管理员仅可管理本部门及下级部门的相关配置； 5、△支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令；支持钉钉/企业微信扫码认证方式登录堡垒机；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA、深圳CA、认证系统联动登录堡垒机；支持多个AD域认证源；支持自动同步AD/LDAP用户； 6、△支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client等客户端工具，支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权； 7、■支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。（需提供相关证明并加盖投标人公章）； 8、△IE、谷歌或火狐及国产浏览器代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码； 9、△支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权； 10、△数据库支持命令管控能力，可以实现阻断会话、阻断命令、审批、直接放行4种动作，精确到数据库，表、字段级别； 11、△支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段，支持对数据库运维会话的上行和下行命令进行审计； 12.■支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix、国产操作系统等目标设备密码功能。支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能。支持对Web应用的自动改密功能（需提供相关证明并加盖投标人公章）； 13、△产品内置VPN模块，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入； 14、★支持主流国密USBkey登陆； 15、★提供本产品有效的《商用密码产品认证证书》或设备使用的第三方加密卡《商用密码产品认证证书》复印件； 16、△产品需符合GB/T 18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》（idt ISP/IEC 15408:2008）,并获得由中国信息安全测评中心信息安全实验室颁发的《国家信息安全 信息技术产品安全测评证书》，级别应为EAL3+； 17、★本次配置≥25个智能密码钥匙(带国密CA)，包含3年符合国密算法的个人证书，需提供国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》复印件; 18、★需协助配合招标人完成涉及本产品的所有密评工作，并提供密评所需材料。（需提供承诺函并加盖投标人公章） 19、★为保证网络安全，要求互联网区堡垒机与专网区堡垒机不能为相同品牌； | 2 |
| 7 | 专网区堡垒机 | 1、★硬件性能：标准2U机架式设备，需采用国产化架构包括但不限于CPU、操作系统等；设备自带千兆电口≥8个、千兆光口≥4个（满配千兆光模块）、同时支持接口扩展插槽≥2个；字符并发数≥3000，图形并发数≥1500；硬盘≥8T盘，内存≥64G；配置液晶面板、双电源； 2、■需提供国产化硬件应用发布服务器：支持通过国产化运维客户端登录，支持通过堡垒机授权调用国产化运维工具连接资源进行运维操作，支持协议审计和命令管控，支持发布国产化运维工具，实现录像审计； - 3、△部署方式：管理入口和运维入口分离：管理入口和运维入口分别使用不同的登录端口，针对运维人员只需开放运维端口，实现管理配置和运维操作分离； - 4、△账号托管：支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012)； - 5、△字符传输协议：支持FTP、SFTP、SSH、RDP、SCP等协议运维时，对传输文件进行留存，为事后朔源留下证据；可设置单个文件留存大小，当文件超过限制大小可选择不留存或者截断留存，避免大文件留存造成的磁盘过满； - 6、△实时监控：支持会话监控切换展示风格，可将同一用户的在线会话进行合并到一个列表，方便审计员进行审计； - 7、★支持主流国密USBkey登陆； - 8、△运维工具自动发现：支持扫描本地运维工具并进行配置保存，简化运维人员使用配置过程； - 9、△运维方式：C/S客户端模式：提供C/S运维客户端功能，用于运维人员通过运维客户端登录进行运维操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件； - 10、△运维屏幕水印：支持通过国产化与非国产化应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性； - 11、■国密加密：支持国密HTTPS通信，可通过国密浏览器访问堡垒机；支持国密身份认证，可配置国密动态口令卡实现双因认证；支持国密存储，对堡垒机主从帐号密码进行国密算法加密； - 12、△网络设备配置备份：运维用户可以设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备（华为、思科、h3c）配置的自动备份、供用户查看、下载； 13、★提供本产品有效的《商用密码产品认证证书》或设备使用的第三方加密卡《商用密码产品认证证书》复印件； 14、★授权模块：需配置原厂维保服务≥3年，资产管控审计授权数≥无限制； 15、★本次配置≥25个智能密码钥匙(带国密CA)，包含3年符合国密算法的个人证书，需提供国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》复印件; 16、★需协助配合招标人完成涉及本产品的所有密评工作，并提供密评所需材料。（需提供承诺函并加盖投标人公章） | 2 |
| 8 | 入侵防御系统IPS | - 1、★网络层吞吐≥45Gbps，IPS吞吐量≥6G，应用层吞吐≥30Gbps，并发连接数≥800W，HTTP新建连接数≥20W ，内存≥16G，硬盘选配不低于128G +480 SSD，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个（满配千兆光模块），万兆光口≥2个（满配万兆光模块）； - 2、■支持压缩文件本地、云端双端查杀能力，结果可在本地防火墙设备显示，压缩文件层数不少于15层，能对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御； - 3、△产品内置不低于12000种漏洞规则，不少于9000种应用的识别和控制，产品内置超过4500种WEB应用攻击特征； 4、■支持勒索病毒检测与防御功能，并出具中华人民共和国国家版权局关于“勒索病毒”的软件著作权证书并加盖投标人公章； 5、■支持云端规则库全网同步技术，流量经过威胁情报进行检测，对于恶意流量进行阻断；（提供功能截图证明并加盖投标人公章） 6、△支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁； 7、△支持cookie篡改发现功能，能够及时防护cookie攻击； 8、△支持全网资产访问的风险等级排序，能够识别全网资产，根据端口使用状态，资产的上线情况及资产互访关系生产列表； 9、△支持暴力破解防护功能，避免发生非法提权行为，对账号的全生命周期进行防护，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测； 10、■产品支持主动防御功能，能够通过伪装业务系统、伪装诱饵文件获取黑客攻击行为，获取黑客IP地址等指纹信息，自动进行封锁。 11、■产品支持CC攻击防护功能，为保障CC攻击的检测效果，所投产品必须提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“CC攻击防护”功能项的产品检测报告；（提供功能截图证明并加盖投标人公章） 12、★需配置原厂维保服务≥3年。 | 2 |
| 9 | 前置支撑域SSL负载均衡 | - 1、★4层吞吐量≥30Gbps，单向新建（ECC-SM2-SM4-SM3）≥20000，单向并发（ECC-SM2-SM4-SM3）≥60W，单向吞吐（ECC-SM2-SM4-SM3）≥3G，规格: 2U，冗余电源，内存≥16G，硬盘选配不低于256G SSD，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个（满配千兆光模块），万兆光口≥4个（满配万兆光模块）。 - 2、■提供本产品有效的《商用密码产品认证证书》复印件。 - 3、■一个业务系统能同时对外发布国密和非国密两种接入方式，方便对业务系统的改造，支持将国密和非国密在一条策略里进行配置（提供功能截图证明并加盖投标人公章） - 4、■支持加权轮询、最小连接、最小流量算法，对可编程脚本语法的校验功能，定位到具体的错误语句，并显示错误原因（提供功能截图证明并加盖投标人公章） - 5、■无需配置节点等策略，支持基于IP、端口即可通过icmp、http、https、tcp、ftp、MYSQL、LDAP等对服务器进行健康检查，并且HTTPS服务及HTTPS健康检查均支持TLS1.3及国密协议。 - 6、△支持使用CAA记录，域名所有者可以限制哪些CA可以为特定域名颁发SSL/TLS证书，从而减少SSL/TLS证书的滥用和欺诈。 - 7、■支持TLS1.3算法，并完整支持对应的TLS1.3_AES_128_GCM_SHA256、TLS1.3_AES_256_GCM_SHA384、TLS1.3_CHACHA20_POLY1305_SHA256、TLS1.3_AES_128_CCM_SHA256、TLS1.3_AES_128_CCM_8_SHA256加密套件 - 8、■一个业务系统同时对外发布国密和非国密两种接入方式，方便对业务系统的改造，支持同一站点同时配置ECDSA、RSA、SM2三个证书功能。 - 9、△为保障业务流量连续性，支持流量编排功能，使其流经不同的安全设备，并可实时将某个安全设备池中单个、全部或任意设备Bypass处理。 - 10、△为简化运维，可以直接通过web页面进行抓包排障，为避免抓包太大，可以设置抓包时长。 - 11、■支持OceanBase、达梦、人大金仓和TDSQL数据库的负载均衡（提供功能截图证明并加盖投标人公章） - 12、■支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址以及多个不连续应用端口或者端口范围（提供功能截图证明并加盖投标人公章）； - 13、★需配置原厂维保服务≥3年； - 14、★需提供国密网站证书≥1个； - 15、★需协助配合招标人完成涉及本产品的所有密评工作，并提供密评所需材料。（需提供承诺函并加盖投标人公章） | 2 |
| 10 | 安全服务 | - 1、★安全咨询服务：不限次数响应用户方安全咨询需求，提供咨询建议方案。 - 2、★应急响应服务：提供5*8小时应急响应服务，出现重大安全事件时，15分钟内响应，2小时内赶赴现场，处理完成后提交服务报告及优化方案；对于重大风险事故或重大安保工作，供应商必须提供厂家认证工程师的现场处置服务，确保及时迅速化解风险。 - 3、★安全巡检服务：提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、巡检并处置。确保每个季度为用户提供一次设备现场巡检服务。了解所有设备、软件运行的第一手资料，最大程度的发现潜在的隐患，并提供书面改善建议。对于发现的安全风险提供现场治理，治理结果应确保系统整体风险处于中低风险程度以下，减少系统运营风险。对于发现的风险处置，应充分利用采购人现有设备进行整体治理。 - 4、★版本补丁升级服务：在服务期内，须每季度巡查期间向采购人通知所购设备、软件的产品补丁及新版本信息。服务责任人将尽快为用户提供软件补丁及版本更新信息(内容检测、URL 库及病毒库升级等产品收费附加功能项除外) ，并根据用户的业务需要和使用情况建议并协助客户是否升级到最新版本。 | 1 |

2、商务要求

2.1 交货期

自合同签订之日起30日内完成供货，到货后14日内完成实施。

2.2 交货地点

采购人指定地点。

2.3 付款方式

系统建设完成，验收合格后一次性支付。

2.4 验收

2.4.1 中标人中标后应立即按照交货期进行执行，若因投标人原因导致设备延期交货，采购人有权提出索赔要求，中标人在实施时间要求内完成交付工作，交付时间应与采购人充分沟通交流，对现场环境应进行充分调研，割接前应向采购人出具明确的割接方案，经过与采购人讨论并且在不影响业务正常运行的情况下进行割接工作，若因未与采购人充分沟通、现场未充分调研的情况下造成的所有影响，采购人有权提出索赔要求。

2.4.2 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2.4.3 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

2.4.4 采购人在后续进行密评工作中，中标人应积极配合，提供本项目所涉及产品的相应证书及材料，若因招标人原因或设备原因影响采购人密评工作正常进行，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2.5 质量保证期

2.5.1 质保期：自验收合格之日起3年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.6 售后服务

2.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、设备巡检、调试。

2.6.2 中标人向采购人提供7*24 小时售后服务保障，在接采购人通知0.5 小时内做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

2.6.3 中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

2.6.4 中标人要配合招标人在以上所购买的设备的整个生命期中所涉及的所有工作，如不配合，招标人有权提出更换设备，如有所涉及的费用由中标人承担，并纳入税务采购黑名单。

2.7面向中小企业情况：非专门面向中小微企业